Algemeen

Opbouw:

- 15 bytes NULL (\00 of hex 00)

- 1 byte - Lengte rest van de string (dus minus 15bytes NULL en 1byte lengte)

- 2 bytes - *1 (SND) of #0  (RCV).

Vanaf hier alle delen gescheiden door een scheidings teken (:)

- Commando (of echo hiervan)

- 2 bytes, 2e byte geeft status messages van DCU, zie onder.

- Data (max 35 items?)

- Checksum (sum van alle bytes na de lengte byte)

- @ einde message

Totale message size max. 512 bytes (schatting)

Commando’s

SU – SetUp (init)

DR – Data Request

DS – Data Store

Communicatie initialisatie

SND:	[15x]NULL/11 *0:SU: :0:0:PV/CS/CO/CM/MS:5:2:1818@

SU:0:0:PV/PA/CS/CO/CM/ML/DC

RCV:	[15x]NULL” #0:SU:0:1057:736@

Datablokken

PV – Process Value

PA – Process Value Alarming

PS - ?

CS – Controller Setpoint

CE – Controller Error (?)

DE – Data Error (?)

CO – Controller Output

CM – Controller Mode (0=off, 1=Auto, 3=manual)

ML – Message logbook DCU

DO – Digital Output

DC – Digital Inputs and Digital Alarms

BC – Biostat Config

(o.a.?) voor timesync

*1:DS:0:0:BC:7:7,5,2015/11,14,25:1765@

MS – Messages van DCU (kan leeg zijn, kan meerdere berichten bevatten)

;

Waarbij:

‘2’ – functie onbekend

‘40’ – lengte van de message

‘> ’ – start van message, lijkt niet nodig

Message

Afsluiten met ‘:’

Mogelijk kunnen er meerdere messages zijn.

Status messages

Binary;

Bit		Status message

none		Local

1		Remote

2		Shutdown

3		CONFIG

4		[more data available]

5		Fermentation

6		Sequence

7		Recipe1

8		Recipe2

9		Recipe3

10		Recipe4

11..		Unused/unknown

Combinaties zijn mogelijk